네트워크 벤더별 운영설정 방법

V1.3

작성자 : [작성자명] (소속팀 : 기술지원 1본부)

작성일 : 2026년 10월 11일

Copyright ⓒ 1999 ㈜와치텍, All rights reserved

개정 이력표

| 버전 | 날짜 | 개정내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2023.04.19 | 네트워크 벤더별 운영설정 방법 | 양우혁 |
| 1.1 | 2024.07.05 | SNMP TRAP 설정법 추가 | 최승범 |
| 1.2 | 2025.05.07 | CDP, LLDP 설정방법 추가 | 김동완 |
| 1.3 | 2026.10.11 | 최신 정보 갱신 및 오류 수정 (SNMPv3 SHA/AES, Flexible NetFlow, SPAN, Syslog 등), Cisco IOS/IOS XE/NX-OS 분리, 미작성 벤더 항목 추가, 부록(매트릭스·저장 명령·검증 결과) 추가, 제조사 문서 대조 검증 반영 | [작성자명] |

목차

# 0. 문서 안내

## 0.1 대상 벤더 및 OS

| 벤더 | 대상 제품 / OS |
| --- | --- |
| Cisco IOS | Catalyst 2960/3560/3750, ISR G2 등 Classic IOS 12.x / 15.x |
| Cisco IOS XE | Catalyst 9000, 3650/3850, ISR 4000, ASR 1000 등 IOS XE 16.x / 17.x |
| Cisco NX-OS (Nexus) | Nexus 3000 / 5000 / 7000 / 9000 (NX-OS 7.x ~ 10.x) |
| Juniper (Junos) | EX / QFX / MX / SRX (Junos OS, ELS 기준) |
| Alcatel-Lucent (OmniSwitch AOS) | OmniSwitch 6450 / 6860 / 6900 (AOS 6 / AOS 8) |
| Nortel (Avaya / Extreme ERS) | ERS 2500 / 3500 / 4000 / 5000 (ACLI), Passport 8600 / VSP (참고) |
| Extreme (EXOS) | X440 / X460 / X670 등 ExtremeXOS (EXOS) 16 이상 |
| H3C (Comware, 3Com 포함) | S5xxx / S6xxx (Comware 5 / 7), 3Com·HPE FlexNetwork 포함 |
| HP (ProCurve / ArubaOS-Switch) | ProCurve, HPE / Aruba 2530 / 2930 / 3810 / 5400R (ArubaOS-Switch) |
| Arista (EOS) | 7000 시리즈 (EOS 4.x) |
| Aruba (AOS-CX) | CX 6000 / 6100 / 6300 / 8xxx (AOS-CX 10.x) |
| Alteon (Radware) | Radware Alteon (AlteonOS 28 ~ 34) |
| F5 (BIG-IP tmsh) | BIG-IP (TMOS 13 ~ 17, tmsh) |
| PIOLINK (PAS-K) | PAS-K 시리즈 (ADC) |
| Foundry Networks (Brocade / Ruckus ICX) | Foundry / Brocade / Ruckus ICX (FastIron) |
| DASAN (NOS) | V-시리즈 L2/L3 스위치 (NOS / DSH) |
| Fortinet (FortiGate) | FortiGate (FortiOS 7.x) |
| HUAWEI (VRP) | S / CE / AR 시리즈 (VRP 5 / 8) |

## 0.2 변수 표기

| 표기 | 의미 |
| --- | --- |
| <NMS_IP> | WatchAll 수집 서버 IP |
| <SRC_IP> / <SRC_IF> | 장비에서 SNMP·Syslog·Flow를 송신할 IP / 인터페이스 (Loopback 또는 관리 IF 권장) |
| <COMMUNITY> | SNMP v2c 커뮤니티 (public / private 사용 금지) |
| <USER> / <AUTH_PW> / <PRIV_PW> | SNMP v3 사용자 / 인증 비밀번호 / 암호화 비밀번호 (8자 이상) |
| <IF> / <PORT> | 대상 인터페이스 / 포트 |
| <SRC_IF> / <DST_IF> | 미러링 소스 / 목적지 포트 |
| <VLAN_ID> / <VLAN_LIST> | VLAN 번호 / 허용 VLAN 목록 |
| <FLOW_PORT> | Flow 수집 포트 (NetFlow·IPFIX 2055, sFlow 6343 일반적) |
| <SRC_PORT> / <DST_PORT> / <PORTS> | 미러링 소스 / 목적지 포트, 포트 범위 (예: 1/1/1-24, A1-A24) |
| <SNMP_USER> / <PW> | Alcatel SNMP 매핑용 로컬 사용자 / 비밀번호 |
| <VLAN_NAME> / <VLAN_NAMES> | VLAN 이름 (Juniper·PIOLINK 등 이름 기반 장비) |
| <LOCATION> / <HOSTNAME> | 장비 설치 위치 / 장비명 |
| <MGMT_IF> / <SWITCH> / <IP_IF_NAME> | 관리 인터페이스 / FortiGate 하드웨어 스위치명 / Alcatel IP 인터페이스명 |

## 0.3 표기 규칙 및 권장 사항

•  설명 앞에 ※ 표시가 붙은 명령은 펌웨어나 모델에 따라 문법 차이가 큰 항목입니다. 현장에 적용하기 전에 해당 장비에서 ? 도움말이나 매뉴얼로 확인하십시오.

•  "확인 필요"로 표시된 항목은 공개 자료로 명령어를 확인하지 못한 것입니다. 제조사 매뉴얼을 확인한 뒤 기입하십시오.

•  SNMP는 가능하면 v3(SHA / AES)를 사용하십시오. v2c를 쓸 때는 ACL로 WatchAll 서버 IP만 허용하십시오.

•  설정 후에는 반드시 저장 명령을 실행하십시오 (부록 B 참고).

# 1. 네트워크 벤더별 SNMP v2c 설정 방법

## 1.1 Cisco IOS

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure terminal | config 모드 진입 |
| ip access-list standard WATCHALL-SNMP | SNMP 허용 ACL 생성 |
| permit host <NMS_IP> | WatchAll 서버 IP 허용 |
| exit |  |
| snmp-server community <COMMUNITY> RO WATCHALL-SNMP | 읽기 전용(RO) 커뮤니티 + ACL 적용 |
| snmp-server location <LOCATION> | 장비 위치 (선택) |
| snmp-server ifindex persist | 재부팅 후에도 ifIndex 유지 (NMS 인터페이스 매핑 유지) |
| end |  |
| write memory | 설정 저장 |

## 1.2 Cisco IOS XE

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure terminal | config 모드 진입 |
| ip access-list standard WATCHALL-SNMP | SNMP 허용 ACL 생성 |
| permit host <NMS_IP> | WatchAll 서버 IP 허용 |
| exit |  |
| snmp-server community <COMMUNITY> RO WATCHALL-SNMP | 읽기 전용(RO) 커뮤니티 + ACL 적용 |
| snmp-server location <LOCATION> | 장비 위치 (선택) |
| snmp-server ifindex persist | 재부팅 후에도 ifIndex 유지 (NMS 인터페이스 매핑 유지) |
| end |  |
| write memory | 설정 저장 |

참고  IOS와 동일합니다. IOS XE 17.x는 커뮤니티 문자열이 running-config에 암호화되어 표시됩니다.

## 1.3 Cisco NX-OS (Nexus)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure terminal | config 모드 진입 |
| ip access-list WATCHALL-SNMP | SNMP 허용 ACL 생성 |
| permit udp host <NMS_IP> any eq snmp | WatchAll 서버 IP 허용 |
| snmp-server community <COMMUNITY> group network-operator | 읽기 전용 커뮤니티 (network-admin은 RW이므로 사용 금지) |
| snmp-server community <COMMUNITY> use-ipv4acl WATCHALL-SNMP | 커뮤니티에 ACL 적용 |
| copy running-config startup-config | 설정 저장 |

## 1.4 Juniper (Junos)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure | 설정 모드 진입 |
| set snmp community <COMMUNITY> authorization read-only | 읽기 전용 커뮤니티 |
| set snmp community <COMMUNITY> clients <NMS_IP>/32 | 허용 클라이언트 지정 |
| set snmp location "<LOCATION>" | 장비 위치 (선택) |
| commit | 설정 적용 |

## 1.5 Alcatel-Lucent (OmniSwitch AOS)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| user <SNMP_USER> password <PW> read-only all no auth | SNMP 매핑용 로컬 사용자 생성 |
| snmp community-map mode enable | 커뮤니티 매핑 모드 활성화 |
| snmp community-map <COMMUNITY> user <SNMP_USER> enable | 커뮤니티 ↔ 사용자 매핑 |
| snmp security no security | v1/v2c 요청 허용 (보안 수준: no security) |
| aaa authentication snmp local | SNMP 인증을 로컬 DB로 |
| write memory flash-synchro | 저장 (AOS 6: write memory 후 copy working certified) |

## 1.6 Nortel (Avaya / Extreme ERS)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| enable / configure terminal | config 모드 진입 (ACLI) |
| snmp-server enable | SNMP 활성화 |
| snmp-server community ro | RO 커뮤니티 설정 (문자열 2회 입력 프롬프트) |
| snmp-server location <LOCATION> | 장비 위치 (선택) |
| copy config nvram | 설정 저장 |

참고  구형 Passport 8600 등 PPCLI 장비는 config sys set snmp community ... 형식을 사용합니다.

## 1.7 Extreme (EXOS)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure snmp delete community readonly public | 기본 커뮤니티 삭제 (권장) |
| configure snmp add community readonly <COMMUNITY> | RO 커뮤니티 추가 |
| enable snmp access snmp-v1v2c | v1/v2c 접근 허용 |
| configure snmp sysName "<HOSTNAME>" | 장비명 (선택) |
| configure snmp sysLocation "<LOCATION>" | 위치 (선택) |
| save configuration | 설정 저장 |

## 1.8 H3C (Comware, 3Com 포함)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| system-view | 전역 설정 모드 |
| acl basic 2000 | ACL 생성 (Comware 5: acl number 2000) |
| rule permit source <NMS_IP> 0 | WatchAll 서버 허용 |
| snmp-agent | SNMP 에이전트 활성화 |
| snmp-agent sys-info version v2c | v2c 사용 |
| snmp-agent community read <COMMUNITY> acl 2000 | RO 커뮤니티 + ACL |
| save force | 설정 저장 |

참고  3Com, HPE FlexNetwork(5xxx) 등 Comware 기반 장비도 동일합니다.

## 1.9 HP (ProCurve / ArubaOS-Switch)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure | config 모드 진입 |
| snmp-server community "<COMMUNITY>" operator restricted | 읽기 전용 커뮤니티 |
| ip authorized-managers <NMS_IP> 255.255.255.255 access operator | 관리 허용 IP (선택) |
| snmp-server location "<LOCATION>" | 위치 (선택) |
| write memory | 설정 저장 |

## 1.10 Arista (EOS)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure | config 모드 진입 |
| ip access-list standard WATCHALL-SNMP | ACL 생성 |
| permit host <NMS_IP> | WatchAll 서버 허용 |
| snmp-server community <COMMUNITY> ro WATCHALL-SNMP | RO 커뮤니티 + ACL |
| snmp-server vrf MGMT | 관리 VRF 사용 시 |
| write memory | 설정 저장 |

## 1.11 Aruba (AOS-CX)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure terminal | config 모드 진입 |
| snmp-server vrf mgmt | SNMP 응답 VRF 지정 (OOBM 사용 시 mgmt, 인밴드는 default) |
| snmp-server community <COMMUNITY> | 커뮤니티 생성 (기본 권한 ro) |
| snmp-server system-location <LOCATION> | 위치 (선택) |
| write memory | 설정 저장 |

## 1.12 Alteon (Radware)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| /cfg/sys/ssnmp/rcomm "<COMMUNITY>" | 읽기 커뮤니티 설정 |
| /cfg/sys/access/snmp r | ※ SNMP 읽기 접근 허용 (r = read-only) |
| /cfg/sys/access/mgmt/add <NMS_IP> 255.255.255.255 | ※ 관리 접근 허용 네트워크 |
| apply | 적용 |
| save | 저장 |

## 1.13 F5 (BIG-IP tmsh)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| tmsh modify sys snmp allowed-addresses add { <NMS_IP> } | SNMP 접근 허용 IP |
| tmsh modify sys snmp communities add { watchall_ro { community-name <COMMUNITY> access ro source <NMS_IP> } } | RO 커뮤니티 생성 |
| tmsh save sys config | 설정 저장 |

## 1.14 PIOLINK (PAS-K)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| 확인 필요 | ※ 제조사 매뉴얼 확인 후 기입 |

참고  공개된 CLI 자료로 명령어를 확인하지 못했습니다. PIOLINK 고객지원 포털의 해당 펌웨어 CLI 매뉴얼 확인 후 기입이 필요합니다. (Web Manager에서 설정 가능)

## 1.15 Foundry Networks (Brocade / Ruckus ICX)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure terminal | config 모드 진입 |
| access-list 10 permit host <NMS_IP> | ※ ACL 생성 (FastIron 08.0.x 이상은 ip access-list standard) |
| snmp-server community <COMMUNITY> ro 10 | RO 커뮤니티 + ACL |
| write memory | 설정 저장 |

## 1.16 DASAN (NOS)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure terminal | config 모드 진입 |
| snmp community <COMMUNITY> ro | RO 커뮤니티 (DSH) |
| write memory | 설정 저장 |

## 1.17 Fortinet (FortiGate)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| config system snmp sysinfo | SNMP 에이전트 설정 |
| set status enable | 활성화 |
| end |  |
| config system snmp community | 커뮤니티 설정 |
| edit 1 |  |
| set name "<COMMUNITY>" | 커뮤니티명 |
| config hosts | 허용 호스트 |
| edit 1 |  |
| set ip <NMS_IP> 255.255.255.255 | WatchAll 서버 |
| next / end |  |
| next / end |  |
| config system interface / edit "<MGMT_IF>" | 관리 인터페이스 |
| append allowaccess snmp | 인터페이스에서 SNMP 허용 |
| end |  |

## 1.18 HUAWEI (VRP)

| SNMP v2c 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| system-view | 전역 설정 모드 |
| acl 2000 | ACL 생성 |
| rule permit source <NMS_IP> 0 | WatchAll 서버 허용 |
| snmp-agent | SNMP 에이전트 활성화 |
| snmp-agent sys-info version v2c | v2c 사용 |
| snmp-agent community read cipher <COMMUNITY> acl 2000 | RO 커뮤니티 + ACL (암호화 저장) |
| save | 설정 저장 |

# 2. 네트워크 벤더별 SNMP v3 설정 방법

신규 구축 시 MD5/DES 대신 SHA(가능하면 SHA-256) 인증과 AES 암호화를 사용하십시오. 장비가 SHA/AES를 지원하지 않는 경우에만 MD5/DES를 사용합니다.

## 2.1 Cisco IOS

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure terminal | config 모드 진입 |
| snmp-server view WATCHALL-VIEW iso included | 조회 가능한 MIB 범위(View) 정의 |
| snmp-server group WATCHALL-GRP v3 priv read WATCHALL-VIEW access WATCHALL-SNMP | v3 그룹 생성 (인증+암호화, ACL 적용) |
| snmp-server user <USER> WATCHALL-GRP v3 auth sha <AUTH_PW> priv aes 128 <PRIV_PW> | v3 사용자 생성 (SHA 인증 / AES128 암호화) |
| show snmp user | 사용자 확인 |

참고  ACL WATCHALL-SNMP는 1장(SNMP v2c)에서 생성한 것을 사용합니다.

## 2.2 Cisco IOS XE

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure terminal | config 모드 진입 |
| snmp-server view WATCHALL-VIEW iso included | 조회 가능한 MIB 범위(View) 정의 |
| snmp-server group WATCHALL-GRP v3 priv read WATCHALL-VIEW access WATCHALL-SNMP | v3 그룹 생성 (인증+암호화, ACL 적용) |
| snmp-server user <USER> WATCHALL-GRP v3 auth sha <AUTH_PW> priv aes 128 <PRIV_PW> | v3 사용자 생성 (SHA 인증 / AES128 암호화) |
| show snmp user | 사용자 확인 |

참고  IOS XE 17.x 일부 플랫폼은 auth sha-2 256 / priv aes 256을 지원합니다.

## 2.3 Cisco NX-OS (Nexus)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-server user <USER> network-operator auth sha <AUTH_PW> priv aes-128 <PRIV_PW> | v3 사용자 (읽기 전용 역할) |
| snmp-server user <USER> use-ipv4acl WATCHALL-SNMP | ACL 적용 (선택) |
| show snmp user | 확인 |

참고  ACL WATCHALL-SNMP는 1장(SNMP v2c)에서 생성한 것을 사용합니다.

## 2.4 Juniper (Junos)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| set snmp v3 usm local-engine user <USER> authentication-sha authentication-password <AUTH_PW> | SHA 인증 |
| set snmp v3 usm local-engine user <USER> privacy-aes128 privacy-password <PRIV_PW> | AES128 암호화 |
| set snmp v3 vacm security-to-group security-model usm security-name <USER> group WATCHALL-GRP | 사용자 → 그룹 |
| set snmp v3 vacm access group WATCHALL-GRP default-context-prefix security-model usm security-level privacy read-view ALL | 그룹 권한 |
| set snmp view ALL oid .1 include | 조회 범위 |
| commit | 적용 |

## 2.5 Alcatel-Lucent (OmniSwitch AOS)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| user <USER> password <AUTH_PW> read-only all sha+aes priv-password <PRIV_PW> | v3 사용자 (SHA / AES) |
| snmp security privacy all | 인증+암호화 요청만 허용 |
| aaa authentication snmp local | SNMP 인증을 로컬 DB로 |

## 2.6 Nortel (Avaya / Extreme ERS)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-server view WATCHALL 1 | ※ 조회 범위 (OID 1 = 전체) |
| snmp-server user <USER> read-view WATCHALL sha aes | ※ v3 사용자 (인증·암호화 비밀번호는 프롬프트로 입력) |

## 2.7 Extreme (EXOS)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure snmpv3 add user <USER> authentication sha <AUTH_PW> privacy aes 128 <PRIV_PW> | v3 사용자 |
| configure snmpv3 add group WATCHALL-GRP user <USER> sec-model usm | 사용자 → 그룹 |
| configure snmpv3 add access WATCHALL-GRP sec-model usm sec-level priv read-view defaultAdminView | 그룹 권한 |
| enable snmp access snmpv3 | v3 접근 허용 |

## 2.8 H3C (Comware, 3Com 포함)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-agent sys-info version v3 | v3 사용 |
| snmp-agent mib-view included ALL iso | 조회 범위 |
| snmp-agent group v3 WATCHALL-GRP privacy read-view ALL acl 2000 | v3 그룹 (인증+암호화) |
| snmp-agent usm-user v3 <USER> WATCHALL-GRP simple authentication-mode sha <AUTH_PW> privacy-mode aes128 <PRIV_PW> | v3 사용자 |

참고  acl 2000은 1장(SNMP v2c)에서 생성한 것을 사용합니다.

## 2.9 HP (ProCurve / ArubaOS-Switch)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmpv3 enable | v3 활성화 (초기 사용자 생성 프롬프트) |
| snmpv3 user <USER> auth sha <AUTH_PW> priv aes <PRIV_PW> | v3 사용자 |
| snmpv3 group operatorauth user <USER> sec-model ver3 | 읽기 전용 그룹 지정 |
| snmpv3 only | v1/v2c 차단 (선택) |

## 2.10 Arista (EOS)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-server view ALL iso included | 조회 범위 |
| snmp-server group WATCHALL-GRP v3 priv read ALL | v3 그룹 |
| snmp-server user <USER> WATCHALL-GRP v3 auth sha <AUTH_PW> priv aes <PRIV_PW> | v3 사용자 |

## 2.11 Aruba (AOS-CX)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmpv3 user <USER> auth sha auth-pass plaintext <AUTH_PW> priv aes priv-pass plaintext <PRIV_PW> | v3 사용자 |
| show snmpv3 users | 확인 |

## 2.12 Alteon (Radware)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/usm 1 | USM 사용자 1번 |
| name "<USER>" | 사용자명 |
| auth sha / authpw <AUTH_PW> | ※ 인증 (구형 펌웨어는 md5만 지원) |
| priv aes / privpw <PRIV_PW> | ※ 암호화 (구형 펌웨어는 des) |
| /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/group 1 → uname <USER>, gname WATCHALL | 그룹 매핑 |
| /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/access 1 → name WATCHALL, level authPriv, rview iso | 그룹 권한 |
| apply / save | 적용 및 저장 |

## 2.13 F5 (BIG-IP tmsh)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| tmsh modify sys snmp users add { watchall_v3 { username <USER> auth-protocol sha auth-password <AUTH_PW> privacy-protocol aes privacy-password <PRIV_PW> security-level auth-privacy access ro } } | v3 사용자 |
| tmsh save sys config | 저장 |

## 2.14 PIOLINK (PAS-K)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| 확인 필요 | ※ 제조사 매뉴얼 확인 후 기입 |

참고  공개된 CLI 자료로 명령어를 확인하지 못했습니다. PIOLINK 고객지원 포털의 해당 펌웨어 CLI 매뉴얼 확인 후 기입이 필요합니다. (Web Manager에서 설정 가능)

## 2.15 Foundry Networks (Brocade / Ruckus ICX)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-server group WATCHALL-GRP v3 priv read all | v3 그룹 |
| snmp-server user <USER> WATCHALL-GRP v3 auth sha <AUTH_PW> priv aes <PRIV_PW> | v3 사용자 |

## 2.16 DASAN (NOS)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp group WATCHALL-GRP v3 | 그룹 생성 |
| snmp user <USER> sha <AUTH_PW> aes <PRIV_PW> | ※ v3 사용자 (구형 펌웨어: md5 / des) |

## 2.17 Fortinet (FortiGate)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| config system snmp user | v3 사용자 설정 |
| edit "<USER>" |  |
| set security-level auth-priv | 인증+암호화 |
| set auth-proto sha256 | 인증 방식 (FortiOS 6.x 이하는 sha) |
| set auth-pwd <AUTH_PW> |  |
| set priv-proto aes256 | 암호화 방식 (aes = AES128) |
| set priv-pwd <PRIV_PW> |  |
| set notify-hosts <NMS_IP> | 트랩 수신 서버 (선택) |
| next / end |  |

## 2.18 HUAWEI (VRP)

| SNMP v3 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-agent sys-info version v3 | v3 사용 |
| snmp-agent mib-view included ALL iso | 조회 범위 |
| snmp-agent group v3 WATCHALL-GRP privacy read-view ALL acl 2000 | v3 그룹 |
| snmp-agent usm-user v3 <USER> group WATCHALL-GRP | 사용자 → 그룹 |
| snmp-agent usm-user v3 <USER> authentication-mode sha | ※ 인증 (비밀번호 대화형 입력, 최신 VRP는 sha2-256 지원) |
| snmp-agent usm-user v3 <USER> privacy-mode aes128 | 암호화 (비밀번호 대화형 입력) |

참고  acl 2000은 1장(SNMP v2c)에서 생성한 것을 사용합니다.

# 3. 네트워크 벤더별 SNMP Trap 설정 방법

## 3.1 Cisco IOS

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-server enable traps snmp linkdown linkup coldstart warmstart | 링크/재기동 트랩 활성화 |
| snmp-server enable traps config | 설정 변경 트랩 (선택) |
| snmp-server host <NMS_IP> version 2c <COMMUNITY> | 트랩 수신 서버 지정 (v2c) |
| snmp-server host <NMS_IP> version 3 priv <USER> | v3 사용 시 (위 v2c 대신) |
| snmp-server trap-source <SRC_IF> | 트랩 송신 인터페이스 지정 |

## 3.2 Cisco IOS XE

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-server enable traps snmp linkdown linkup coldstart warmstart | 링크/재기동 트랩 활성화 |
| snmp-server enable traps config | 설정 변경 트랩 (선택) |
| snmp-server host <NMS_IP> version 2c <COMMUNITY> | 트랩 수신 서버 지정 (v2c) |
| snmp-server host <NMS_IP> version 3 priv <USER> | v3 사용 시 (위 v2c 대신) |
| snmp-server trap-source <SRC_IF> | 트랩 송신 인터페이스 지정 |

## 3.3 Cisco NX-OS (Nexus)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-server enable traps | 트랩 활성화 |
| snmp-server host <NMS_IP> traps version 2c <COMMUNITY> | 트랩 수신 서버 |
| snmp-server host <NMS_IP> use-vrf management | 관리 VRF로 전송 |
| snmp-server source-interface traps mgmt0 | 트랩 송신 인터페이스 |

## 3.4 Juniper (Junos)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| set snmp trap-group <COMMUNITY> version v2 | 트랩 그룹 (그룹명 = 트랩 커뮤니티) |
| set snmp trap-group <COMMUNITY> targets <NMS_IP> | 트랩 수신 서버 |
| set snmp trap-group <COMMUNITY> categories link chassis authentication | 전송 항목 |
| set snmp trap-options source-address <SRC_IP> | 송신 IP |
| commit | 적용 |

## 3.5 Alcatel-Lucent (OmniSwitch AOS)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp station <NMS_IP> 162 "<SNMP_USER>" v2 enable | 트랩 수신 서버 (v2) |
| show snmp station | 확인 |

## 3.6 Nortel (Avaya / Extreme ERS)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-server host <NMS_IP> v2c <COMMUNITY> | 트랩 수신 서버 |
| show snmp-server host | 확인 |

## 3.7 Extreme (EXOS)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure snmp add trapreceiver <NMS_IP> community <COMMUNITY> | 트랩 수신 서버 (커뮤니티는 configure snmp add community로 먼저 등록) |
| enable snmp traps | 트랩 활성화 |

## 3.8 H3C (Comware, 3Com 포함)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-agent trap enable | 트랩 활성화 |
| snmp-agent target-host trap address udp-domain <NMS_IP> params securityname <COMMUNITY> v2c | 트랩 수신 서버 |
| snmp-agent trap source <SRC_IF> | 송신 인터페이스 |
| display snmp-agent trap-list | 확인 |

## 3.9 HP (ProCurve / ArubaOS-Switch)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-server host <NMS_IP> community "<COMMUNITY>" trap-level all | 트랩 수신 서버 |
| snmp-server enable traps link-change <PORTS> | 링크 변경 트랩 |

## 3.10 Arista (EOS)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-server enable traps | 트랩 활성화 |
| snmp-server host <NMS_IP> version 2c <COMMUNITY> | 트랩 수신 서버 |
| snmp-server host <NMS_IP> vrf MGMT version 2c <COMMUNITY> | 관리 VRF 사용 시 |

## 3.11 Aruba (AOS-CX)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-server host <NMS_IP> trap version v2c community <COMMUNITY> vrf mgmt | 트랩 수신 서버 |
| show snmp trap | 확인 |

## 3.12 Alteon (Radware)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| /cfg/sys/ssnmp/tcomm "<COMMUNITY>" | ※ 트랩 커뮤니티 |
| /cfg/sys/ssnmp/trap1 <NMS_IP> | 트랩 수신 서버 1 |
| apply / save | 적용 및 저장 |

## 3.13 F5 (BIG-IP tmsh)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| tmsh modify sys snmp traps add { watchall_trap { host <NMS_IP> community <COMMUNITY> version 2c port 162 } } | 트랩 수신 서버 |
| tmsh save sys config | 저장 |

## 3.14 PIOLINK (PAS-K)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| 확인 필요 | ※ 제조사 매뉴얼 확인 후 기입 |

참고  공개된 CLI 자료로 명령어를 확인하지 못했습니다. PIOLINK 고객지원 포털의 해당 펌웨어 CLI 매뉴얼 확인 후 기입이 필요합니다. (Web Manager에서 설정 가능)

## 3.15 Foundry Networks (Brocade / Ruckus ICX)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-server host <NMS_IP> version v2c <COMMUNITY> | 트랩 수신 서버 |
| snmp-server trap-source loopback 1 | 송신 인터페이스 (선택) |

## 3.16 DASAN (NOS)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp trap2-host <NMS_IP> <COMMUNITY> | ※ v2 트랩 수신 서버 (v1: snmp trap-host) |

## 3.17 Fortinet (FortiGate)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| config system snmp community / edit 1 | 커뮤니티 편집 |
| set trap-v2c-status enable | v2c 트랩 활성화 |
| config hosts / edit 1 |  |
| set ip <NMS_IP> 255.255.255.255 | WatchAll 서버 |
| set host-type any | 조회 + 트랩 모두 허용 |
| next / end / next / end |  |

## 3.18 HUAWEI (VRP)

| SNMP Trap 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| snmp-agent trap enable | 트랩 활성화 |
| snmp-agent target-host trap address udp-domain <NMS_IP> params securityname cipher <COMMUNITY> v2c | 트랩 수신 서버 |
| snmp-agent trap source <SRC_IF> | 송신 인터페이스 |

# 4. 네트워크 벤더별 Flow(NetFlow / sFlow / IPFIX) 설정 방법

<FLOW_PORT>는 WatchAll Flow 수집 포트입니다. 일반적으로 NetFlow/IPFIX는 2055, sFlow는 6343을 사용합니다.

## 4.1 Cisco IOS

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| ip flow-export source <SRC_IF> | Flow 송신 인터페이스 |
| ip flow-export version 9 | NetFlow v9 (구형 장비는 5) |
| ip flow-export destination <NMS_IP> <FLOW_PORT> | 수집 서버 |
| interface <IF> | 수집 대상 인터페이스 |
| ip flow ingress | 수신 트래픽 수집 (구 명령: ip route-cache flow) |
| show ip cache flow | 확인 |

참고  15.x 이상 장비는 IOS XE와 같은 Flexible NetFlow 방식을 권장합니다.

## 4.2 Cisco IOS XE

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| flow record WATCHALL-REC | Flow 레코드 정의 |
| match ipv4 source address / match ipv4 destination address | 출발지·목적지 IP |
| match ipv4 protocol | 프로토콜 |
| match transport source-port / match transport destination-port | 포트 |
| match interface input | 입력 인터페이스 |
| collect interface output | 출력 인터페이스 |
| collect counter bytes long / collect counter packets long | 바이트·패킷 수 |
| collect timestamp absolute first / collect timestamp absolute last | Flow 시작·종료 시각 |
| flow exporter WATCHALL-EXP | Exporter 정의 |
| destination <NMS_IP> | 수집 서버 |
| source <SRC_IF> | 송신 인터페이스 |
| transport udp <FLOW_PORT> | 수집 포트 |
| export-protocol netflow-v9 | v9 (IPFIX 사용 시 ipfix) |
| flow monitor WATCHALL-MON | Monitor 정의 |
| record WATCHALL-REC / exporter WATCHALL-EXP | 레코드·Exporter 연결 |
| cache timeout active 60 | Active Flow 전송 주기 |
| interface <IF> | 수집 대상 인터페이스 |
| ip flow monitor WATCHALL-MON input | 입력 방향 적용 |
| show flow monitor WATCHALL-MON statistics | 확인 |

참고  Catalyst 9200/9300/3850 등 공통입니다. 9200은 라이선스와 지원 필드가 제한되므로 해당 모델의 Configuration Guide를 확인하십시오.

## 4.3 Cisco NX-OS (Nexus)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| feature netflow | NetFlow 기능 활성화 |
| flow exporter WATCHALL-EXP | Exporter |
| destination <NMS_IP> use-vrf management | 수집 서버 |
| transport udp <FLOW_PORT> | 수집 포트 |
| source mgmt0 | 송신 인터페이스 |
| version 9 | v9 |
| flow record WATCHALL-REC | 레코드 |
| match ipv4 source address / match ipv4 destination address | IP |
| match ip protocol / match transport source-port / match transport destination-port | 프로토콜·포트 |
| collect counter bytes / collect counter packets | 바이트·패킷 |
| flow monitor WATCHALL-MON | Monitor |
| record WATCHALL-REC / exporter WATCHALL-EXP | 연결 |
| interface <IF> | 대상 인터페이스 |
| ip flow monitor WATCHALL-MON input | 적용 |

참고  Nexus 3000/9000 일부 모델은 NetFlow 대신 sFlow만 지원합니다 (feature sflow).

## 4.4 Juniper (Junos)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| set protocols sflow collector <NMS_IP> udp-port <FLOW_PORT> | sFlow 수집 서버 |
| set protocols sflow sample-rate ingress 2048 | 샘플링 비율 |
| set protocols sflow polling-interval 30 | 카운터 폴링 주기(초) |
| set protocols sflow interfaces <IF> | 대상 인터페이스 |
| commit | 적용 |

참고  EX/QFX 스위치 기준입니다. MX/SRX는 inline J-Flow(IPFIX)를 사용합니다 (services flow-monitoring).

## 4.5 Alcatel-Lucent (OmniSwitch AOS)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| sflow agent ip <SRC_IP> | ※ sFlow 에이전트 IP |
| sflow receiver 1 name WatchAll address <NMS_IP> udp-port <FLOW_PORT> | 수집 서버 (기본 6343) |
| sflow sampler 1 <PORT> receiver 1 rate 2048 | ※ 샘플링 (AOS 8: 포트 앞에 port 키워드) |
| sflow poller 1 <PORT> receiver 1 interval 30 | ※ 카운터 폴링 |

## 4.6 Nortel (Avaya / Extreme ERS)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| sflow enable | ※ sFlow 활성화 (ERS 4800/5900 등 지원 모델) |
| sflow receiver 1 owner WatchAll address <NMS_IP> timeout 0 | ※ 수집 서버 |
| sflow sampling-rate 4096 port <PORT> | ※ 샘플링 |
| sflow polling-interval 30 port <PORT> | ※ 카운터 폴링 |

## 4.7 Extreme (EXOS)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure sflow collector ipaddress <NMS_IP> port <FLOW_PORT> vr VR-Mgmt | 수집 서버 (최대 4개) |
| configure sflow agent ipaddress <SRC_IP> | 에이전트 IP |
| configure sflow sample-rate 4096 | 샘플링 |
| enable sflow ports all | 대상 포트 |
| enable sflow | sFlow 활성화 |

## 4.8 H3C (Comware, 3Com 포함)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| sflow agent ip <SRC_IP> | 에이전트 IP |
| sflow collector 1 ip <NMS_IP> port <FLOW_PORT> description WatchAll | 수집 서버 |
| interface <IF> | 대상 인터페이스 |
| sflow sampling-rate 4096 | 샘플링 |
| sflow flow collector 1 | Flow 샘플 전송 |
| sflow counter interval 30 | 카운터 폴링 |
| sflow counter collector 1 | 카운터 전송 |

참고  NetStream(NetFlow 호환)을 쓸 때는 ip netstream export host <NMS_IP> <FLOW_PORT>를 설정하고, 인터페이스에 ip netstream inbound를 적용합니다.

## 4.9 HP (ProCurve / ArubaOS-Switch)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| sflow 1 destination <NMS_IP> <FLOW_PORT> | 수집 서버 |
| sflow 1 sampling <PORTS> 4096 | 샘플링 |
| sflow 1 polling <PORTS> 30 | 카운터 폴링 |

## 4.10 Arista (EOS)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| sflow destination <NMS_IP> <FLOW_PORT> | 수집 서버 |
| sflow source-interface Management1 | 송신 인터페이스 |
| sflow sample 16384 | 샘플링 |
| sflow run | sFlow 활성화 |

참고  IPFIX를 쓸 때는 flow tracking sampled 설정을 사용합니다.

## 4.11 Aruba (AOS-CX)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| sflow | sFlow 전역 활성화 |
| sflow collector <NMS_IP> port <FLOW_PORT> vrf mgmt | 수집 서버 |
| sflow agent-ip <SRC_IP> | 에이전트 IP |
| sflow sampling 4096 | 샘플링 |
| interface <IF> / sflow | 대상 인터페이스 |

참고  AOS-CX 10.10 이상은 IPFIX(flow exporter / flow record / flow monitor)도 지원합니다.

## 4.12 F5 (BIG-IP tmsh)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| tmsh create sys sflow receiver watchall address <NMS_IP> port <FLOW_PORT> state enabled | ※ sFlow 수집 서버 (BIG-IP 11.4 이상) |
| tmsh modify sys sflow global-settings interface poll-interval 30 | 인터페이스 카운터 폴링 주기(초, 기본 10) |

참고  NetFlow v9/IPFIX는 sys log-config destination ipfix를 써서 설정합니다.

## 4.13 PIOLINK (PAS-K)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| 확인 필요 | ※ 제조사 매뉴얼 확인 후 기입 |

참고  공개된 CLI 자료로 명령어를 확인하지 못했습니다. PIOLINK 고객지원 포털의 해당 펌웨어 CLI 매뉴얼 확인 후 기입이 필요합니다. (Web Manager에서 설정 가능)

## 4.14 Foundry Networks (Brocade / Ruckus ICX)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| sflow destination <NMS_IP> <FLOW_PORT> | 수집 서버 |
| sflow sample 2048 | 샘플링 |
| sflow polling-interval 30 | 카운터 폴링 |
| sflow enable | sFlow 활성화 |
| interface ethernet <PORT> / sflow forwarding | 대상 포트 |

## 4.15 DASAN (NOS)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| sflow agent-ip <SRC_IP> | ※ sFlow 에이전트 IP |
| sflow collector-ip <NMS_IP> | ※ 수집 서버 |
| flow polling-interval 30 | ※ 수집 간격 |

## 4.16 Fortinet (FortiGate)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| config system netflow | NetFlow 설정 (FortiOS 7.4.2 이상) |
| config collectors / edit 1 | 수집 서버 (최대 6개) |
| set collector-ip <NMS_IP> |  |
| set collector-port <FLOW_PORT> |  |
| set source-ip <SRC_IP> | 송신 IP |
| next / end |  |
| set active-flow-timeout 60 | Active Flow 전송 주기 |
| end |  |
| config system interface / edit "<IF>" | 대상 인터페이스 |
| set netflow-sampler both | 양방향 수집 |
| end |  |

참고  7.4.1 이하는 config system netflow 아래에서 바로 set collector-ip를 지정합니다. sFlow는 config system sflow와 인터페이스의 set sflow-sampler enable로 설정합니다.

## 4.17 HUAWEI (VRP)

| Flow 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| ip netstream export version 9 | NetStream v9 |
| ip netstream export source <SRC_IP> | 송신 IP |
| ip netstream export host <NMS_IP> <FLOW_PORT> | 수집 서버 |
| interface <IF> | 대상 인터페이스 |
| ip netstream inbound | 수신 방향 수집 |

참고  CloudEngine(CE) 스위치는 sFlow를 씁니다 (sflow collector 1 ip <NMS_IP>, 인터페이스에 sflow sampling collector 1).

## 4.18 미지원 / 해당 없음

Alteon (Radware) (Flow Export를 지원하지 않습니다. 트래픽 통계는 SNMP로 수집합니다.)

# 5. 네트워크 벤더별 Syslog 설정 방법

## 5.1 Cisco IOS

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure terminal | config 모드 진입 |
| logging host <NMS_IP> | Syslog 수신 서버 지정 |
| logging trap informational | 전송 레벨 (6 = informational) |
| logging source-interface <SRC_IF> | 송신 인터페이스 지정 (선택) |
| logging facility local7 | Facility 지정 (선택) |
| service timestamps log datetime msec localtime show-timezone | 로그 시간 표기 (권장) |

## 5.2 Cisco IOS XE

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure terminal | config 모드 진입 |
| logging host <NMS_IP> | Syslog 수신 서버 지정 |
| logging trap informational | 전송 레벨 (6 = informational) |
| logging source-interface <SRC_IF> | 송신 인터페이스 지정 (선택) |
| logging facility local7 | Facility 지정 (선택) |
| service timestamps log datetime msec localtime show-timezone | 로그 시간 표기 (권장) |

## 5.3 Cisco NX-OS (Nexus)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| logging server <NMS_IP> 6 use-vrf management | Syslog 서버 (레벨 6) |
| logging source-interface mgmt0 | 송신 인터페이스 |
| logging timestamp milliseconds | 시간 정밀도 (선택) |

## 5.4 Juniper (Junos)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| set system syslog host <NMS_IP> any info | Syslog 서버 (모든 facility, info 이상) |
| set system syslog source-address <SRC_IP> | 송신 IP |
| commit | 적용 |

## 5.5 Alcatel-Lucent (OmniSwitch AOS)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| swlog output socket <NMS_IP> | Syslog 서버 (AOS 8.x는 vrf-name <VRF> 옵션 추가 가능) |
| ip service source-ip <IP_IF_NAME> swlog | 송신 IP 인터페이스 지정 (선택) |
| swlog appid all level info | 전송 레벨 |

## 5.6 Nortel (Avaya / Extreme ERS)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| logging remote enable | 원격 로깅 활성화 (ERS ACLI) |
| logging remote address <NMS_IP> | Syslog 서버 |
| logging remote level informational | 전송 레벨 |

참고  Passport 8600 / VSP(VOSS)는 syslog host 1 address <NMS_IP> 후 syslog host 1 enable 형식입니다 (구 PPCLI: config sys syslog host 1 ...).

## 5.7 Extreme (EXOS)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure syslog add <NMS_IP>:514 vr VR-Mgmt local7 | Syslog 서버 |
| enable syslog | Syslog 전역 활성화 (기본 비활성 — 필수) |
| enable log target syslog <NMS_IP>:514 vr VR-Mgmt local7 | 대상 활성화 |
| configure log target syslog <NMS_IP>:514 vr VR-Mgmt local7 filter DefaultFilter severity info | 전송 레벨 |
| show log configuration | 확인 |

## 5.8 H3C (Comware, 3Com 포함)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| info-center enable | 정보센터 활성화 |
| info-center loghost <NMS_IP> facility local7 | Syslog 서버 |
| info-center loghost source <SRC_IF> | 송신 인터페이스 |
| info-center source default loghost level informational | 전송 레벨 |

## 5.9 HP (ProCurve / ArubaOS-Switch)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| logging <NMS_IP> | Syslog 서버 |
| logging severity info | 전송 레벨 |
| logging facility local7 | Facility |

## 5.10 Arista (EOS)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| logging host <NMS_IP> | Syslog 서버 |
| logging vrf MGMT host <NMS_IP> | 관리 VRF 사용 시 |
| logging source-interface Management1 | 송신 인터페이스 |
| logging trap informational | 전송 레벨 |

## 5.11 Aruba (AOS-CX)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| logging <NMS_IP> severity info vrf mgmt | Syslog 서버 + 레벨 + VRF |

## 5.12 Alteon (Radware)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| /cfg/sys/syslog/hst1 | 첫 번째 Syslog 서버 메뉴 (최대 hst6) |
| ip <NMS_IP> | Syslog 서버 |
| severity 6 | 전송 레벨 (info) |
| port 514 | 포트 |
| apply / save | 적용 및 저장 |

참고  구형 펌웨어는 /cfg/sys/syslog/hst1 <NMS_IP> 6 7 처럼 한 줄로 입력합니다.

## 5.13 F5 (BIG-IP tmsh)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| tmsh modify sys syslog remote-servers add { watchall { host <NMS_IP> remote-port 514 } } | Syslog 서버 |
| tmsh save sys config | 저장 |

## 5.14 PIOLINK (PAS-K)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| logging server enable | ※ 원격 로그 활성화 |
| logging server <NMS_IP> <event> <level> [<agent-event>] | ※ Syslog 서버 (v1.2 문서 기준) |

## 5.15 Foundry Networks (Brocade / Ruckus ICX)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| logging host <NMS_IP> | Syslog 서버 |
| logging facility local7 | Facility |

## 5.16 DASAN (NOS)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| syslog output info remote <NMS_IP> | Syslog 서버 + 레벨 (V5324 매뉴얼 확인) |
| syslog bind-address <SRC_IP> | ※ 송신 소스 IP (v1.2의 "서버 지정" 설명 수정) |

## 5.17 Fortinet (FortiGate)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| config log syslogd setting | Syslog 설정 |
| set status enable | 활성화 |
| set server "<NMS_IP>" | Syslog 서버 |
| set port 514 | 포트 |
| set source-ip <SRC_IP> | 송신 IP (선택) |
| end |  |
| config log syslogd filter / set severity information / end | 전송 레벨 |

## 5.18 HUAWEI (VRP)

| Syslog 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| info-center enable | 정보센터 활성화 |
| info-center loghost <NMS_IP> facility local7 | Syslog 서버 |
| info-center loghost source <SRC_IF> | 송신 인터페이스 |
| info-center source default channel loghost log level informational | 전송 레벨 |

# 6. 네트워크 벤더별 Mirror(SPAN) 설정 방법

## 6.1 Cisco IOS

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| monitor session 1 source interface <SRC_IF> both | 미러링 소스 포트 (rx / tx / both) |
| monitor session 1 source vlan <VLAN_ID> rx | VLAN 단위 소스 (선택) |
| monitor session 1 destination interface <DST_IF> | 미러링 목적지 (분석 장비 연결 포트) |
| show monitor session 1 | 설정 확인 |

참고  v1.2 문서의 port monitor 명령은 단종된 Catalyst 2900XL용입니다.

## 6.2 Cisco IOS XE

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| monitor session 1 source interface <SRC_IF> both | 미러링 소스 포트 (rx / tx / both) |
| monitor session 1 source vlan <VLAN_ID> rx | VLAN 단위 소스 (선택) |
| monitor session 1 destination interface <DST_IF> | 미러링 목적지 (분석 장비 연결 포트) |
| show monitor session 1 | 설정 확인 |

## 6.3 Cisco NX-OS (Nexus)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| interface <DST_IF> / switchport monitor | 목적지 포트를 모니터 포트로 지정 |
| monitor session 1 | SPAN 세션 |
| source interface <SRC_IF> both | 소스 |
| destination interface <DST_IF> | 목적지 |
| no shutdown | 세션 활성화 (기본 shutdown) |

## 6.4 Juniper (Junos)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| set forwarding-options analyzer WATCHALL input ingress interface <SRC_IF> | 소스 (수신) |
| set forwarding-options analyzer WATCHALL input egress interface <SRC_IF> | 소스 (송신) |
| set forwarding-options analyzer WATCHALL output interface <DST_IF> | 목적지 |
| commit | 적용 |

참고  EX ELS 기준입니다. 구형 EX는 ethernet-switching-options analyzer를 사용합니다.

## 6.5 Alcatel-Lucent (OmniSwitch AOS)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| port-mirroring 1 destination port <DST_PORT> | ※ 목적지 (AOS 6: port mirroring 1 destination <DST_PORT>) |
| port-mirroring 1 source port <SRC_PORT> bidirectional | ※ 소스 (bidirectional / inport / outport) |
| port-mirroring 1 enable | ※ 세션 활성화 |
| show port-mirroring status | 확인 |

## 6.6 Nortel (Avaya / Extreme ERS)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| port-mirroring mode XrxOrXtx mirror-port-X <SRC_PORT> monitor-port <DST_PORT> | 양방향 미러링 (ERS ACLI) |
| show port-mirroring | 확인 |

## 6.7 Extreme (EXOS)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| create mirror WATCHALL | 미러 인스턴스 (EXOS 16 이상) |
| configure mirror WATCHALL to port <DST_PORT> | 목적지 |
| configure mirror WATCHALL add port <SRC_PORT> ingress-and-egress | 소스 |
| enable mirror WATCHALL | 활성화 |

참고  EXOS 15 이하: enable mirroring to port <DST_PORT>, configure mirroring add port <SRC_PORT>

## 6.8 H3C (Comware, 3Com 포함)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| mirroring-group 1 local | 로컬 미러링 그룹 |
| mirroring-group 1 mirroring-port <SRC_IF> both | 소스 |
| mirroring-group 1 monitor-port <DST_IF> | 목적지 |

## 6.9 HP (ProCurve / ArubaOS-Switch)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| mirror 1 port <DST_PORT> | 목적지 |
| interface <SRC_PORT> monitor all both mirror 1 | 소스 |

## 6.10 Arista (EOS)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| monitor session WATCHALL source <SRC_IF> both | 소스 |
| monitor session WATCHALL destination <DST_IF> | 목적지 |

## 6.11 Aruba (AOS-CX)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| mirror session 1 | 미러 세션 |
| source interface <SRC_IF> both | 소스 |
| destination interface <DST_IF> | 목적지 |
| enable | 활성화 |

## 6.12 Alteon (Radware)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| /cfg/pmirr/monport <DST_PORT> | ※ 모니터 포트 |
| add <SRC_PORT> both | ※ 소스 포트 |
| /cfg/pmirr/mirr ena | ※ 미러링 활성화 |
| apply / save |  |

## 6.13 F5 (BIG-IP tmsh)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| tmsh create net port-mirror <DST_IF> interfaces add { <SRC_IF> } | ※ 하드웨어 어플라이언스만 지원 |

## 6.14 PIOLINK (PAS-K)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| 확인 필요 | ※ 제조사 매뉴얼 확인 후 기입 |

참고  공개된 CLI 자료로 명령어를 확인하지 못했습니다. PIOLINK 고객지원 포털의 해당 펌웨어 CLI 매뉴얼 확인 후 기입이 필요합니다. (Web Manager에서 설정 가능)

## 6.15 Foundry Networks (Brocade / Ruckus ICX)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| mirror-port ethernet <DST_PORT> | 목적지 |
| interface ethernet <SRC_PORT> / monitor ethernet <DST_PORT> both | 소스 |

## 6.16 DASAN (NOS)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| mirror monitor <DST_PORT> | 목적지 (V5824G 매뉴얼 기준) |
| mirror add <SRC_PORT> ingress / mirror add <SRC_PORT> egress | 소스 (V5824G 매뉴얼 기준) |
| mirror enable | ※ 활성화 (모델별 확인, 해제: set mirror disable) |

## 6.17 Fortinet (FortiGate)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| config system virtual-switch / edit "<SWITCH>" | ※ 하드웨어 스위치 포트 모델 |
| set span enable |  |
| set span-source-port <SRC_PORT> / set span-dest-port <DST_PORT> |  |
| set span-direction both |  |
| end |  |

## 6.18 HUAWEI (VRP)

| Mirror 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| observe-port 1 interface <DST_IF> | 관찰(목적지) 포트 |
| interface <SRC_IF> / port-mirroring to observe-port 1 both | 소스 |

참고  v1.2 문서에서 H3C 명령이 그대로 들어가 있던 것을 수정했습니다.

# 7. 네트워크 벤더별 Trunk(802.1Q) 설정 방법

## 7.1 Cisco IOS

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| interface <IF> | 대상 인터페이스 |
| switchport trunk encapsulation dot1q | ISL 지원 구형 모델만 (신형은 명령 없음) |
| switchport mode trunk | 트렁크 포트 지정 |
| switchport trunk allowed vlan <VLAN_LIST> | 허용 VLAN |
| switchport trunk native vlan <VLAN_ID> | Native VLAN |
| switchport nonegotiate | DTP 비활성 (권장) |
| show interfaces trunk | 확인 |

## 7.2 Cisco IOS XE

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| interface <IF> | 대상 인터페이스 |
| switchport mode trunk | 트렁크 (dot1q 고정) |
| switchport trunk allowed vlan <VLAN_LIST> | 허용 VLAN |
| switchport trunk native vlan <VLAN_ID> | Native VLAN |
| show interfaces trunk | 확인 |

## 7.3 Cisco NX-OS (Nexus)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| interface <IF> |  |
| switchport | L2 포트로 전환 |
| switchport mode trunk | 트렁크 |
| switchport trunk allowed vlan <VLAN_LIST> | 허용 VLAN |
| switchport trunk native vlan <VLAN_ID> | Native VLAN |

## 7.4 Juniper (Junos)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| set interfaces <IF> unit 0 family ethernet-switching interface-mode trunk | 트렁크 |
| set interfaces <IF> unit 0 family ethernet-switching vlan members [ <VLAN_NAMES> ] | 허용 VLAN |
| set interfaces <IF> native-vlan-id <VLAN_ID> | Native VLAN |
| commit |  |

## 7.5 Alcatel-Lucent (OmniSwitch AOS)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| vlan <VLAN_ID> members port <PORT> tagged | 태그 VLAN (AOS 6: vlan <VLAN_ID> 802.1q <PORT>) |
| vlan <VLAN_ID> members port <PORT> untagged | Native VLAN (AOS 6: vlan <VLAN_ID> port default <PORT>) |

## 7.6 Nortel (Avaya / Extreme ERS)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| vlan ports <PORT> tagging tagAll | 트렁크 (전체 태그) |
| vlan members add <VLAN_ID> <PORT> | 허용 VLAN |
| vlan ports <PORT> pvid <VLAN_ID> | Native VLAN |

참고  PPCLI 장비: config ethernet <PORT> perform-tagging enable, config vlan <VLAN_ID> add <PORT>

## 7.7 Extreme (EXOS)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure vlan <VLAN_ID> add ports <PORT> tagged | 태그 VLAN |
| configure vlan <VLAN_ID> add ports <PORT> untagged | Native VLAN |
| show vlan | 확인 |

## 7.8 H3C (Comware, 3Com 포함)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| interface <IF> |  |
| port link-type trunk | 트렁크 |
| port trunk permit vlan <VLAN_LIST> | 허용 VLAN (v1.2의 "permit trunk vlan" 오기 수정) |
| port trunk pvid vlan <VLAN_ID> | Native VLAN |

## 7.9 HP (ProCurve / ArubaOS-Switch)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| vlan <VLAN_ID> tagged <PORTS> | 태그 VLAN |
| vlan <VLAN_ID> untagged <PORTS> | Native VLAN |

## 7.10 Arista (EOS)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| interface <IF> |  |
| switchport mode trunk | 트렁크 |
| switchport trunk allowed vlan <VLAN_LIST> | 허용 VLAN |
| switchport trunk native vlan <VLAN_ID> | Native VLAN |

## 7.11 Aruba (AOS-CX)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| interface <IF> |  |
| no routing | L2 포트로 전환 |
| vlan trunk allowed <VLAN_LIST> | 허용 VLAN |
| vlan trunk native <VLAN_ID> | Native VLAN |

## 7.12 Alteon (Radware)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| /cfg/port <PORT>/tag ena | ※ 포트 태깅 |
| /cfg/l2/vlan <VLAN_ID>/add <PORT> | ※ VLAN에 포트 추가 |
| /cfg/port <PORT>/pvid <VLAN_ID> | ※ Native VLAN |

## 7.13 F5 (BIG-IP tmsh)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| tmsh create net vlan VLAN<VLAN_ID> tag <VLAN_ID> interfaces add { <IF> { tagged } } | 태그 VLAN |

## 7.14 PIOLINK (PAS-K)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| configure | ※ 설정 모드 (v1.2 문서 기준) |
| vlan <VLAN_NAME> port <PORT> tagged | ※ 태그 포트 |
| show vlan | 확인 |

## 7.15 Foundry Networks (Brocade / Ruckus ICX)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| vlan <VLAN_ID> |  |
| tagged ethernet <PORT> | 태그 VLAN |
| interface ethernet <PORT> / dual-mode <VLAN_ID> | Native VLAN (FastIron 08.0.90 이상) |

## 7.16 DASAN (NOS)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| vlan create <VLAN_ID> | ※ VLAN 생성 |
| vlan add <VLAN_ID> <PORT> tagged | ※ 태그 VLAN |

## 7.17 Fortinet (FortiGate)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| config system interface / edit "vlan<VLAN_ID>" | VLAN 서브인터페이스 |
| set interface "<IF>" | 물리 인터페이스 |
| set vlanid <VLAN_ID> | VLAN ID |
| end |  |

## 7.18 HUAWEI (VRP)

| Trunk 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| interface <IF> |  |
| port link-type trunk | 트렁크 |
| port trunk allow-pass vlan <VLAN_LIST> | 허용 VLAN |
| port trunk pvid vlan <VLAN_ID> | Native VLAN |

# 8. 네트워크 벤더별 CDP 설정 방법

CDP는 Cisco 독자 프로토콜입니다. 아래는 CDP를 지원하거나 호환 모드를 제공하는 벤더만 정리했습니다. 나머지 벤더는 LLDP를 사용하십시오.

## 8.1 Cisco IOS

| CDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| cdp run | 전역 활성화 (기본 활성) |
| interface <IF> | 인터페이스 지정 |
| cdp enable | 인터페이스별 활성화 |
| no cdp enable | 인터넷/외부 연결 포트는 비활성 권장 |
| show cdp neighbors detail | 확인 명령어 |

## 8.2 Cisco IOS XE

| CDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| cdp run | 전역 활성화 (기본 활성) |
| interface <IF> | 인터페이스 지정 |
| cdp enable | 인터페이스별 활성화 |
| no cdp enable | 인터넷/외부 연결 포트는 비활성 권장 |
| show cdp neighbors detail | 확인 명령어 |

## 8.3 Cisco NX-OS (Nexus)

| CDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| cdp enable | 전역 활성화 |
| interface <IF> / cdp enable | 인터페이스 |
| show cdp neighbors detail | 확인 |

## 8.4 Extreme (EXOS)

| CDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| enable cdp ports all | CDP 활성화 |
| show cdp neighbor | 확인 |

## 8.5 H3C (Comware, 3Com 포함)

| CDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| lldp compliance cdp | CDP 호환 모드 (전역) |
| interface <IF> / lldp compliance admin-status cdp txrx | CDP 송수신 |

## 8.6 HP (ProCurve / ArubaOS-Switch)

| CDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| cdp run | CDP 수신 활성화 |
| cdp enable <PORTS> | 포트 지정 |
| show cdp neighbors | 확인 |

## 8.7 Foundry Networks (Brocade / Ruckus ICX)

| CDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| cdp run | CDP 호환 활성화 |
| show fdp neighbors | 확인 (FDP/CDP) |

## 8.8 HUAWEI (VRP)

| CDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| interface <IF> / lldp compliance cdp receive | CDP 수신 (호환) |

## 8.9 미지원 / 해당 없음

Juniper (Junos), Alcatel-Lucent (OmniSwitch AOS), Nortel (Avaya / Extreme ERS) (SONMP(autotopology)만 지원합니다.), Arista (EOS), Aruba (AOS-CX), Alteon (Radware), F5 (BIG-IP tmsh), PIOLINK (PAS-K), DASAN (NOS), Fortinet (FortiGate)

# 9. 네트워크 벤더별 LLDP 설정 방법

## 9.1 Cisco IOS

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| lldp run | 전역 활성화 (기본 비활성) |
| interface <IF> | 인터페이스 지정 |
| lldp transmit | LLDP 송신 |
| lldp receive | LLDP 수신 |
| show lldp neighbors detail | 확인 명령어 |

## 9.2 Cisco IOS XE

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| lldp run | 전역 활성화 (기본 비활성) |
| interface <IF> | 인터페이스 지정 |
| lldp transmit | LLDP 송신 |
| lldp receive | LLDP 수신 |
| show lldp neighbors detail | 확인 명령어 |

## 9.3 Cisco NX-OS (Nexus)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| feature lldp | LLDP 기능 활성화 |
| interface <IF> |  |
| lldp transmit / lldp receive | 송수신 |
| show lldp neighbors detail | 확인 |

## 9.4 Juniper (Junos)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| set protocols lldp interface all | 전체 인터페이스 활성화 |
| commit |  |
| show lldp neighbors | 확인 |

## 9.5 Alcatel-Lucent (OmniSwitch AOS)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| lldp chassis lldpdu tx-and-rx | 전역 송수신 (기본값 tx-and-rx) |
| lldp port <PORT> lldpdu tx-and-rx | ※ 포트 송수신 (AOS 8은 lldp nearest-bridge port … 형식도 지원) |
| lldp port <PORT> tlv management port-description enable system-name enable | TLV 지정 |
| show lldp remote-system | 확인 |

## 9.6 Nortel (Avaya / Extreme ERS)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| interface fastEthernet <PORT> | ※ 대상 포트 (ERS ACLI) |
| lldp status txAndRx | ※ 송수신 |
| show lldp neighbor | 확인 |

## 9.7 Extreme (EXOS)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| enable lldp ports all | LLDP 활성화 |
| configure lldp ports all advertise system-name management-address | TLV 지정 |
| show lldp neighbors | 확인 |

## 9.8 H3C (Comware, 3Com 포함)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| lldp global enable | 전역 활성화 |
| interface <IF> / lldp enable | 인터페이스 |
| lldp admin-status txrx | 송수신 |
| display lldp neighbor-information list | 확인 |

## 9.9 HP (ProCurve / ArubaOS-Switch)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| lldp run | 전역 활성화 |
| lldp admin-status <PORTS> tx_rx | 송수신 |
| show lldp info remote-device | 확인 |

## 9.10 Arista (EOS)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| lldp run | 전역 활성화 (기본 활성) |
| interface <IF> / lldp transmit / lldp receive | 송수신 |
| show lldp neighbors | 확인 |

## 9.11 Aruba (AOS-CX)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| lldp | 전역 활성화 (기본 활성) |
| interface <IF> / lldp transmit / lldp receive | 송수신 (v1.2의 gigabitethernet 표기 수정) |
| show lldp neighbor-info | 확인 |

## 9.12 Alteon (Radware)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| /cfg/l2/lldp/ena | ※ LLDP 활성화 |
| apply / save |  |

참고  v1.2 문서의 lldp 1/1 tlv ... 명령은 Alcatel 명령이므로 삭제했습니다.

## 9.13 F5 (BIG-IP tmsh)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| tmsh modify net lldp-globals enabled | 전역 활성화 |
| tmsh modify net interface <IF> lldp-admin txrx | ※ 인터페이스 송수신 (GUI: Network > Interfaces > LLDP = Transmit and Receive) |
| tmsh show net lldp-neighbors | 확인 |

참고  v1.2 문서의 F5 항목은 FortiGate 명령이었으므로 교체했습니다.

## 9.14 PIOLINK (PAS-K)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| 확인 필요 | ※ 제조사 매뉴얼 확인 후 기입 |

참고  공개된 CLI 자료로 명령어를 확인하지 못했습니다. PIOLINK 고객지원 포털의 해당 펌웨어 CLI 매뉴얼 확인 후 기입이 필요합니다. (Web Manager에서 설정 가능)

## 9.15 Foundry Networks (Brocade / Ruckus ICX)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| lldp run | 전역 활성화 |
| lldp enable ports ethernet <PORT> to <PORT> | 포트 지정 |
| show lldp neighbors | 확인 |

## 9.16 DASAN (NOS)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| lldp enable | ※ 전역 활성화 (v1.2 문서 기준) |
| show lldp neighbors | ※ 확인 |

## 9.17 Fortinet (FortiGate)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| config system global | 전역 |
| set lldp-reception enable / set lldp-transmission enable | 송수신 |
| end |  |
| config system interface / edit "<IF>" | 인터페이스 |
| set lldp-reception enable / set lldp-transmission enable | 송수신 |
| end |  |

## 9.18 HUAWEI (VRP)

| LLDP 설정 방법 |  |
| --- | --- |
| lldp enable | 전역 활성화 (system-view) |
| interface <IF> / lldp admin-status txrx | 송수신 |
| display lldp neighbor brief | 확인 |

# 부록 A. 벤더별 작성 현황 매트릭스

● 작성 완료   ◐ 작성 (※ 현장 확인 항목 포함)   ○ 확인 필요   – 미지원 / 해당 없음

| 벤더 | v2c | v3 | Trap | Flow | Syslog | Mirror | Trunk | CDP | LLDP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cisco IOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cisco IOS XE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cisco NX-OS (Nexus) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Juniper (Junos) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● |
| Alcatel-Lucent (OmniSwitch AOS) | ● | ● | ● | ◐ | ● | ◐ | ● | – | ◐ |
| Nortel (Avaya / Extreme ERS) | ● | ◐ | ● | ◐ | ● | ● | ● | – | ◐ |
| Extreme (EXOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| H3C (Comware, 3Com 포함) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HP (ProCurve / ArubaOS-Switch) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Arista (EOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● |
| Aruba (AOS-CX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● |
| Alteon (Radware) | ◐ | ◐ | ◐ | – | ● | ◐ | ◐ | – | ◐ |
| F5 (BIG-IP tmsh) | ● | ● | ● | ◐ | ● | ◐ | ● | – | ◐ |
| PIOLINK (PAS-K) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◐ | ○ | ◐ | – | ○ |
| Foundry Networks (Brocade / Ruckus ICX) | ◐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DASAN (NOS) | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | – | ◐ |
| Fortinet (FortiGate) | ● | ● | ● | ● | ● | ◐ | ● | – | ● |
| HUAWEI (VRP) | ● | ◐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# 부록 B. 벤더별 설정 저장 및 확인 명령

| 벤더 | 설정 저장 | 설정 확인 |
| --- | --- | --- |
| Cisco IOS | write memory | show running-config |
| Cisco IOS XE | write memory | show running-config |
| Cisco NX-OS (Nexus) | copy running-config startup-config | show running-config |
| Juniper (Junos) | commit | show configuration |
| Alcatel-Lucent (OmniSwitch AOS) | write memory flash-synchro | show configuration snapshot |
| Nortel (Avaya / Extreme ERS) | copy config nvram | show running-config |
| Extreme (EXOS) | save configuration | show configuration |
| H3C (Comware, 3Com 포함) | save force | display current-configuration |
| HP (ProCurve / ArubaOS-Switch) | write memory | show running-config |
| Arista (EOS) | write memory | show running-config |
| Aruba (AOS-CX) | write memory | show running-config |
| Alteon (Radware) | apply → save | /cfg/dump |
| F5 (BIG-IP tmsh) | tmsh save sys config | tmsh list |
| PIOLINK (PAS-K) | ※ 확인 필요 | ※ 확인 필요 |
| Foundry Networks (Brocade / Ruckus ICX) | write memory | show running-config |
| DASAN (NOS) | write memory | show running-config |
| Fortinet (FortiGate) | 자동 저장 (end 시 적용) | show full-configuration |
| HUAWEI (VRP) | save | display current-configuration |

# 부록 C. 참고 자료

1. Cisco — SNMP / Flexible NetFlow / SPAN Configuration Guide (IOS XE 17.x), NX-OS System Management Configuration Guide

2. Juniper — Junos OS Network Management and Monitoring Guide (SNMP, sFlow, LLDP, Port Mirroring)

3. Alcatel-Lucent Enterprise — OmniSwitch AOS Release 8 CLI Reference / Switch Management Guide

4. Avaya(Extreme) — Ethernet Routing Switch 3500/4000/5000 Configuration – System Monitoring

5. Extreme Networks — ExtremeXOS Command Reference / User Guide

6. H3C — Comware 7 Network Management and Monitoring Configuration Guide

7. HPE Aruba — ArubaOS-Switch Management and Configuration Guide, AOS-CX Monitoring Guide

8. Arista — EOS User Manual (SNMP, sFlow, Logging, LLDP)

9. Radware — Alteon Command Reference, KB "Alteon SNMP Traps", "Alteon Syslog Commands"

10. F5 — TMSH Reference: sys snmp, sys syslog, sys sflow, net lldp-globals

11. Ruckus(Brocade) — FastIron Management / Monitoring Configuration Guide

12. DASAN Networks — V5324/V8102 CLI 매뉴얼 (ManualsLib)

13. Fortinet — FortiOS 7.4 CLI Reference (system snmp, system netflow, log syslogd)

14. Huawei — VRP / S Series Configuration Guide – Network Management and Monitoring

15. 네트워크 벤더별 운영설정 방법 V1.2 (2025.05.07, 기술지원1본부)

# 부록 D. 검증 결과 (2026.10.11)

V1.3 초안의 명령어를 제조사 공식 문서(Command Reference / Configuration Guide)와 공개 기술자료로 대조했습니다. 장비 실기 검증은 하지 않았습니다.

| 항목 | 검증 전 | 수정 후 |
| --- | --- | --- |
| Alcatel SNMP v2c | snmp security no-security | snmp security no security |
| Alcatel Syslog | swlog output socket ipaddr <IP> | swlog output socket <IP> |
| Alcatel Mirror | 한 줄 세션 명령 | destination / source / enable 3단계 (※) |
| Alcatel sFlow·LLDP | port 키워드, nearest-bridge 형식 | AOS 6/8 공통 형식 + ※ 표시 |
| Extreme Flow | configure sflow collector <IP> | configure sflow collector ipaddress <IP> |
| Extreme Syslog | enable syslog 누락 | enable syslog 추가 (기본 비활성) |
| HUAWEI SNMP v3 | authentication-mode sha2-256 | sha (최신 VRP는 sha2-256) |
| F5 Flow | modify … receiver add / net interface sflow | create sys sflow receiver / global-settings poll-interval |
| Nortel SNMP v3 | 비밀번호를 명령행에 입력 | read-view 지정 후 비밀번호 프롬프트 입력 (※) |
| SNMP v3 (Cisco·H3C·HUAWEI) | ACL 출처 불명확 | 1장 ACL 재사용 안내 추가 |
| 변수 표기 | 일부 변수 설명 누락 | 사용된 변수 전체를 0.2에 정리 |

공식 문서로 확인되지 않은 Alteon(SNMP 접근·미러링·LLDP), DASAN(sFlow·SNMP v3), Nortel(sFlow·LLDP), PIOLINK 항목은 ※ 또는 "확인 필요"로 표시를 유지했습니다.